PandIQ WONEN

Isolatie Quickscan

Energierapport verduurzaming

Korreweg 188, 9715AL Groningen

23 april 2026

Indicatief rapport op basis van openbare registraties (BAG & EP-Online)

# Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Uw woning uit 1935 (appartement) heeft een sterke gebouwschil (gemiddelde score: 1.0/5). De meest kansrijke volgende stap is een duurzame installatie. Een warmtepomp kan een logische keuze zijn; via de ISDE is mogelijk een startbedrag van €1,025 plus €225 per kW vermogen beschikbaar. Ontdek of uw woning klaar is voor gasloos wonen via www.pandiq.nl.

Dit rapport is opgesteld op basis van openbare registraties (BAG en EP-Online) voor Korreweg 188, 9715AL Groningen. Het betreft een appartement. De woning is gebouwd in 1935. Het geregistreerde energielabel is A, geldig tot 20 augustus 2034.

Energieprestatie

De energieprestatie van uw woning wordt onder andere bepaald door twee begrippen: energiebehoefte en warmtebehoefte.

Warmtebehoefte geeft aan hoeveel warmte uw woning nodig heeft om comfortabel op temperatuur te blijven. Dit zegt vooral iets over de kwaliteit van de isolatie en de gebouwschil.

Energiebehoefte is breder en omvat het totale energieverbruik van de woning. Dit is dus inclusief verwarming, maar ook warm water en ventilatie.

Kort gezegd:

- Warmtebehoefte = hoe goed uw woning warmte vasthoudt

- Energiebehoefte = hoeveel energie u totaal nodig heeft

Uw woning:De geregistreerde energiebehoefte bedraagt 146 kWh per m² per jaar. De warmtebehoefte is 143 kWh per m² per jaar. De warmtevraag is relatief hoog. Isolatie van de schil — met name dak, gevel en vloer — levert hier de grootste besparing.

Basis en totstandkoming van dit rapport

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van openbare gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en EP-online, aangevuld met algemene kennis en praktijkervaring op het gebied van verduurzaming. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het gebouwprofiel en mogelijke verbeterkansen.

De informatie is bedoeld als eerste inzicht en kan afwijken van de werkelijke situatie. Wij adviseren om voor het nemen van beslissingen aanvullend onderzoek te doen.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend, de gegevens kunnen onvolledig of onjuist zijn en PandIQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gevolgen van gebruik.

# Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

| Woninggegevens |  |
| --- | --- |
| Adres | Korreweg 188, 9715AL Groningen |
| Datum rapport | 23 april 2026 |
| Bouwjaar | 1935 |
| Bouwperiode | voor 1975 |
| Gebruiksoppervlakte | 58 m² |
| Energielabel | A |
| Registratiedatum | 9 september 2024 |
| Geldig tot | 20 augustus 2034 |
| Energiebehoefte | 146.3 kWh/m².jr |
| Warmtebehoefte | 142.6 kWh/m².jr |
| Woningtype | Appartement |

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

# Kenmerken van deze bouwperiode

Uw woning stamt uit een periode waarin energieverbruik nog geen rol speelde bij het ontwerp. Kenmerkend zijn de houten begane grondvloeren en gevels die tot circa 1930 massief (steens) werden uitgevoerd of daarna voorzien zijn van een zeer beperkte, ongeïsoleerde luchtspouw. Isolatie ontbrak oorspronkelijk volledig, waardoor woningen uit deze periode tot de meest energie-intensieve van Nederland behoren — maar ook tot de categorie met de grootste besparingspotentie.

Met energielabel A betreft het een goed presterende woning.

Bij een appartement is uw eigen schil beperkt — vloer, plafond en buitengevel(s) zijn het meest relevant.

# Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

| Onderdeel | Score | Beoordeling |
| --- | --- | --- |
| Dak | 1/5 | Goed |
| Gevel | 1/5 | Goed |
| Vloer | 1/5 | Goed |
| Glas | 1/5 | Goed |

Aanbevolen maatregelen

De gebouwschil is op orde. De meeste winst zit in het optimaliseren van installaties: ventilatie, verwarming en eventuele duurzame opwek.

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

# Aandachtspunten en risico’s

- Vocht en houtrot: deze woningen zijn vaak 'dampopen' gebouwd zonder spouw of met een zeer smalle spouw. Bij binnenisolatie daalt de temperatuur van de oorspronkelijke muur sterk, met condensatierisico als gevolg. Gebruik vochtregulerende folies (zoals Intello) en dampopen materialen zoals houtvezel of vlas — vermijd volledig dampdichte plastics.

- Balkkoppen: houten vloerbalken in de buitenmuur worden door binnenisolatie kouder en vochtiger. Dit leidt tot houtrot. Laat dit altijd vooraf beoordelen door een specialist.

- Dampdichte buitengevel: controleer of de gevel aan de buitenzijde niet dampdicht is (geglazuurde steen of latexverf), want dan kan vocht niet naar buiten uitdampen.

- Binnenklimaat: kieren dichten zonder nieuw ventilatiesysteem maakt de lucht snel vochtig en ongezond. Luchtdichting en gecontroleerde ventilatie moeten samen worden aangepakt.

Bouwfysisch risico bij na-isoleren: als uw woning al (gedeeltelijk) geïsoleerd is, brengt aanvullende isolatie bouwfysische risico's met zich mee. Een verstoorde dampdiffusie of onvoldoende ventilatie kan leiden tot vocht, condensatie en schimmelvorming in de constructie — schade die niet altijd direct zichtbaar is maar de constructie ernstig kan aantasten. Laat een erkend bedrijf of bouwfysisch adviseur daarom altijd eerst een technisch onderzoek uitvoeren voordat u overgaat tot na-isoleren.

Laat de bevindingen bevestigen via een foto-inspectie of maatwerkadvies. Neem contact op met PandIQ voor een concrete vervolgstap: www.pandiq.nl

# Mogelijk relevante subsidies

| Maatregel | Enkelvoudig | Meervoudig | Biobased bonus | Min. Rc/Rd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gevelisolatie (binnen/buiten) | € 10.13/m² | € 20.25/m² | + € 6.00/m² | Rc ≥ 3,5 / Rd ≥ 2,5 m²K/W |
| Dakisolatie | € 8.13/m² | € 16.25/m² | + € 5.00/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Zoldervloerisolatie | € 2.00/m² | € 4.00/m² | + € 1.50/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Spouwmuurisolatie | € 2.63/m² | € 5.25/m² | + € 1.50/m² | Rc ≥ 1,1 m²K/W |
| Vloerisolatie | € 2.75/m² | € 5.50/m² | + € 2.00/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Bodemisolatie (kruipruimte) | € 1.50/m² | € 3.00/m² | + € 1.00/m² | Rc ≥ 1,3 m²K/W |

| Type glas | Enkelvoudig | Meervoudig | Min. U-waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| HR++ glas | € 12.50/m² | € 25.00/m² | U ≤ 1,2 W/m²K |
| Vacuümglas | € 12.50/m² | € 25.00/m² | U ≤ 0,7 W/m²K |
| Triple glas | € 55.50/m² | € 111.00/m² | U ≤ 0,7 W/m²K |
| Isolerende deuren | € 55.50/m² | € 111.00/m² | U ≤ 1,0 W/m²K |

| Combinatie | Startbedrag | Per kW vermogen | A+++ bonus |
| --- | --- | --- | --- |
| Isolatie + warmtepomp | € 1,025 | + € 225 per kW | + € 200 |
| Door isolatie te combineren met een warmtepomp verdubbelt het isolatiesubsidie automatisch naar het meervoudige tarief. |  |  |  |

Let op: Massieve muren (vóór ~1930) komen niet in aanmerking voor spouwmuursubsidie. Gevelisolatie (binnen of buiten) is dan de aangewezen route.

• Verdubbeling: de genoemde m²-bedragen gelden bij twee of meer maatregelen (of één isolatiemaatregel gecombineerd met een warmtepomp). Bij slechts één maatregel wordt het bedrag gehalveerd.

• Beperkingen: u ontvangt slechts subsidie voor één type vloerisolatie (bodem óf vloer) en één type dakisolatie (dak óf zoldervloer).

• Oppervlaktes: let op de minimale oppervlakte-eisen (bijv. minimaal 10 m² voor gevel en 20 m² voor dak/vloer).

# Vervolgstappen

- Upload foto’s van dak, gevel, glas, installaties en kruipruimte

- Bevestig woningtype en eventuele renovatiejaren

- Gebruik dit rapport als basis voor offerte- of adviesgesprekken

PandIQ WONEN

Uw regisseur in verduurzaming

Met de juiste keuzes haalt u meer uit uw woning en uw budget. Door maatregelen slim te combineren kan uw subsidie zelfs verdubbelen.

PandIQ geeft u overzicht en helpt u met het inschatten van bouwkosten, het aanvragen van offertes, subsidieaanvragen en andere besparingen — alles in één dashboard.

Maak een account aan en ontdek wat er mogelijk is. Het kost weinig moeite en levert vaak direct voordeel op.

Word geen slapende betaler, maar wees slim en bespaar.

Bekijk of uw woning klaar is voor gasloos wonen met een warmtepomp → https://www.pandiq.nl/gasloos

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.