PandIQ WONEN

Isolatie Quickscan

Energierapport verduurzaming

Korreweg 188, 9715AL Groningen

23 april 2026

Indicatief rapport op basis van openbare registraties (BAG & EP-Online)

# Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Let op: voor uw woning is geen actueel energielabel gevonden in EP-Online. De onderstaande scores zijn indicatief op basis van bouwjaar 1935 en vergelijkbare woningen uit dezelfde periode. Uw woning uit 1935 heeft op alle vier onderdelen een significant verbeterpotentieel (gemiddelde score: 4.0/5). De meest kansrijke eerste maatregel om te onderzoeken is gevelisolatie (gevel, score 4/5): indicatief bespaart u €219–€297 per jaar en is de terugverdientijd indicatief circa 6–19 jaar na ISDE-subsidie. Uw indicatieve ISDE-subsidie voor de meest kansrijke maatregelen samen: tot €1,168. Bereken uw persoonlijke subsidie en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via www.pandiq.nl/subsidie.

Dit rapport is opgesteld op basis van openbare registraties (BAG en EP-Online) voor Korreweg 188, 9715AL Groningen. De woning is gebouwd in 1935.

Energieprestatie

De energieprestatie van uw woning wordt onder andere bepaald door twee begrippen: energiebehoefte en warmtebehoefte.

Warmtebehoefte geeft aan hoeveel warmte uw woning nodig heeft om comfortabel op temperatuur te blijven. Dit zegt vooral iets over de kwaliteit van de isolatie en de gebouwschil.

Energiebehoefte is breder en omvat het totale energieverbruik van de woning. Dit is dus inclusief verwarming, maar ook warm water en ventilatie.

Kort gezegd:

- Warmtebehoefte = hoe goed uw woning warmte vasthoudt

- Energiebehoefte = hoeveel energie u totaal nodig heeft

Uw woning:Er zijn geen EP-Online kengetallen beschikbaar voor deze woning. De energieprestatie kan daardoor niet automatisch worden geduid. Een maatwerkadvies geeft hier meer inzicht.

Basis en totstandkoming van dit rapport

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van openbare gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en EP-online, aangevuld met algemene kennis en praktijkervaring op het gebied van verduurzaming. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het gebouwprofiel en mogelijke verbeterkansen.

De informatie is bedoeld als eerste inzicht en kan afwijken van de werkelijke situatie. Wij adviseren om voor het nemen van beslissingen aanvullend onderzoek te doen.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend, de gegevens kunnen onvolledig of onjuist zijn en PandIQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gevolgen van gebruik.

# Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

| Woninggegevens |  |
| --- | --- |
| Adres | Korreweg 188, 9715AL Groningen |
| Datum rapport | 23 april 2026 |
| Bouwjaar | 1935 |
| Bouwperiode | voor 1975 |
| Gebruiksoppervlakte | 49 m² |
| Energielabel | — |
| Registratiedatum | — |
| Geldig tot | — |
| Energiebehoefte | — |
| Warmtebehoefte | — |
| Woningtype | — |

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

# Kenmerken van deze bouwperiode

Uw woning stamt uit een periode waarin energieverbruik nog geen rol speelde bij het ontwerp. Kenmerkend zijn de houten begane grondvloeren en gevels die tot circa 1930 massief (steens) werden uitgevoerd of daarna voorzien zijn van een zeer beperkte, ongeïsoleerde luchtspouw. Isolatie ontbrak oorspronkelijk volledig, waardoor woningen uit deze periode tot de meest energie-intensieve van Nederland behoren — maar ook tot de categorie met de grootste besparingspotentie.

# Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

| Onderdeel | Score | Beoordeling |
| --- | --- | --- |
| Dak | 4/5 | Slecht |
| Gevel | 4/5 | Slecht |
| Vloer | 4/5 | Slecht |
| Glas | 4/5 | Slecht |

Aanbevolen maatregelen

1. Gevel  —  score 4/5  —  Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: Gevelisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 24 m²

Indicatieve besparing: €219–€297 per jaar

Indicatieve investering: €2,205–€4,655

ISDE-subsidie indicatie: tot €496

Terugverdientijd na subsidie: ca. 6–19 jaar

2. Dak  —  score 4/5  —  Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: Dakisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 27 m²

Indicatieve besparing: €157–€212 per jaar

Indicatieve investering: €810–€1,755

ISDE-subsidie indicatie: tot €439

Terugverdientijd na subsidie: ca. 2–8 jaar

3. Glas  —  score 4/5  —  Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: HR++ dubbelglas

Geschatte oppervlakte: ca. 4 m²

Indicatieve besparing: €125–€170 per jaar

Indicatieve investering: €312–€526

ISDE-subsidie indicatie: tot €98

Terugverdientijd na subsidie: ca. 1–3 jaar

4. Vloer  —  score 4/5  —  Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: Vloerisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 24 m²

Indicatieve besparing: €94–€127 per jaar

Indicatieve investering: €612–€1,348

ISDE-subsidie indicatie: tot €135

Terugverdientijd na subsidie: ca. 4–13 jaar

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

# Aandachtspunten en risico’s

- Vocht en houtrot: deze woningen zijn vaak 'dampopen' gebouwd zonder spouw of met een zeer smalle spouw. Bij binnenisolatie daalt de temperatuur van de oorspronkelijke muur sterk, met condensatierisico als gevolg. Gebruik vochtregulerende folies (zoals Intello) en dampopen materialen zoals houtvezel of vlas — vermijd volledig dampdichte plastics.

- Balkkoppen: houten vloerbalken in de buitenmuur worden door binnenisolatie kouder en vochtiger. Dit leidt tot houtrot. Laat dit altijd vooraf beoordelen door een specialist.

- Dampdichte buitengevel: controleer of de gevel aan de buitenzijde niet dampdicht is (geglazuurde steen of latexverf), want dan kan vocht niet naar buiten uitdampen.

- Binnenklimaat: kieren dichten zonder nieuw ventilatiesysteem maakt de lucht snel vochtig en ongezond. Luchtdichting en gecontroleerde ventilatie moeten samen worden aangepakt.

Laat de bevindingen bevestigen via een foto-inspectie of maatwerkadvies. Neem contact op met PandIQ voor een concrete vervolgstap: www.pandiq.nl

# Mogelijk relevante subsidies

| Maatregel | Enkelvoudig | Meervoudig | Biobased bonus | Min. Rc/Rd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gevelisolatie (binnen/buiten) | € 10.13/m² | € 20.25/m² | + € 6.00/m² | Rc ≥ 3,5 / Rd ≥ 2,5 m²K/W |
| Dakisolatie | € 8.13/m² | € 16.25/m² | + € 5.00/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Zoldervloerisolatie | € 2.00/m² | € 4.00/m² | + € 1.50/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Spouwmuurisolatie | € 2.63/m² | € 5.25/m² | + € 1.50/m² | Rc ≥ 1,1 m²K/W |
| Vloerisolatie | € 2.75/m² | € 5.50/m² | + € 2.00/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Bodemisolatie (kruipruimte) | € 1.50/m² | € 3.00/m² | + € 1.00/m² | Rc ≥ 1,3 m²K/W |

| Type glas | Enkelvoudig | Meervoudig | Min. U-waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| HR++ glas | € 12.50/m² | € 25.00/m² | U ≤ 1,2 W/m²K |
| Vacuümglas | € 12.50/m² | € 25.00/m² | U ≤ 0,7 W/m²K |
| Triple glas | € 55.50/m² | € 111.00/m² | U ≤ 0,7 W/m²K |
| Isolerende deuren | € 55.50/m² | € 111.00/m² | U ≤ 1,0 W/m²K |

| Combinatie | Startbedrag | Per kW vermogen | A+++ bonus |
| --- | --- | --- | --- |
| Isolatie + warmtepomp | € 1,025 | + € 225 per kW | + € 200 |
| Door isolatie te combineren met een warmtepomp verdubbelt het isolatiesubsidie automatisch naar het meervoudige tarief. |  |  |  |

Indicatief ISDE-subsidietotaal voor uw woning: tot €1,168 (meervoudig tarief 2026, op basis van geschatte oppervlaktes)

Let op: Massieve muren (vóór ~1930) komen niet in aanmerking voor spouwmuursubsidie. Gevelisolatie (binnen of buiten) is dan de aangewezen route.

• Verdubbeling: de genoemde m²-bedragen gelden bij twee of meer maatregelen (of één isolatiemaatregel gecombineerd met een warmtepomp). Bij slechts één maatregel wordt het bedrag gehalveerd.

• Beperkingen: u ontvangt slechts subsidie voor één type vloerisolatie (bodem óf vloer) en één type dakisolatie (dak óf zoldervloer).

• Oppervlaktes: let op de minimale oppervlakte-eisen (bijv. minimaal 10 m² voor gevel en 20 m² voor dak/vloer).

# Vervolgstappen

- Upload foto’s van dak, gevel, glas, installaties en kruipruimte

- Bevestig woningtype en eventuele renovatiejaren

- Gebruik dit rapport als basis voor offerte- of adviesgesprekken

PandIQ WONEN

Uw regisseur in verduurzaming

Met de juiste keuzes haalt u meer uit uw woning en uw budget. Door maatregelen slim te combineren kan uw subsidie zelfs verdubbelen.

PandIQ geeft u overzicht en helpt u met het inschatten van bouwkosten, het aanvragen van offertes, subsidieaanvragen en andere besparingen — alles in één dashboard.

Maak een account aan en ontdek wat er mogelijk is. Het kost weinig moeite en levert vaak direct voordeel op.

Word geen slapende betaler, maar wees slim en bespaar.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan — inclusief subsidiecheck en aanvraagafhandeling → https://www.pandiq.nl/offerte

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.