PandIQ WONEN

Isolatie Quickscan

Energierapport verduurzaming

Teststraat 1, 8501BR TEST

11 april 2026

Indicatief rapport op basis van openbare registraties (BAG & EP-Online)

# Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Let op: voor uw woning is geen actueel energielabel gevonden in EP-Online. De onderstaande scores zijn indicatief op basis van bouwjaar 1965 en vergelijkbare woningen uit dezelfde periode. Uw woning uit 1965 (tussenwoning) heeft op alle vier onderdelen een significant verbeterpotentieel (gemiddelde score: 4.0/5). De meest kansrijke eerste maatregel om te onderzoeken is gevelisolatie (gevel, score 4/5): indicatief bespaart u €403–€545 per jaar en is de terugverdientijd indicatief circa 6–19 jaar na ISDE-subsidie. Uw indicatieve ISDE-subsidie voor de meest kansrijke maatregelen samen: tot €2,143. Bereken uw persoonlijke subsidie en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via www.pandiq.nl/subsidie.

Dit rapport is opgesteld op basis van openbare registraties (BAG en EP-Online) voor Teststraat 1, 8501BR TEST. Het betreft een tussenwoning. De woning is gebouwd in 1965.

Energieprestatie

De energieprestatie van uw woning wordt onder andere bepaald door twee begrippen: energiebehoefte en warmtebehoefte.

Warmtebehoefte geeft aan hoeveel warmte uw woning nodig heeft om comfortabel op temperatuur te blijven. Dit zegt vooral iets over de kwaliteit van de isolatie en de gebouwschil.

Energiebehoefte is breder en omvat het totale energieverbruik van de woning. Dit is dus inclusief verwarming, maar ook warm water en ventilatie.

Kort gezegd:

- Warmtebehoefte = hoe goed uw woning warmte vasthoudt

- Energiebehoefte = hoeveel energie u totaal nodig heeft

Uw woning:Er zijn geen EP-Online kengetallen beschikbaar voor deze woning. De energieprestatie kan daardoor niet automatisch worden geduid. Een maatwerkadvies geeft hier meer inzicht.

Basis en totstandkoming van dit rapport

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van openbare gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en EP-online, aangevuld met algemene kennis en praktijkervaring op het gebied van verduurzaming. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het gebouwprofiel en mogelijke verbeterkansen.

De informatie is bedoeld als eerste inzicht en kan afwijken van de werkelijke situatie. Wij adviseren om voor het nemen van beslissingen aanvullend onderzoek te doen.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend, de gegevens kunnen onvolledig of onjuist zijn en PandIQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gevolgen van gebruik.

# Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

| Woninggegevens |  |
| --- | --- |
| Adres | Teststraat 1, 8501BR TEST |
| Datum rapport | 11 april 2026 |
| Bouwjaar | 1965 |
| Bouwperiode | voor 1975 |
| Gebruiksoppervlakte | 90 m² |
| Energielabel | — |
| Registratiedatum | — |
| Geldig tot | — |
| Energiebehoefte | — |
| Warmtebehoefte | — |
| Woningtype | Tussenwoning |

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

# Kenmerken van deze bouwperiode

Uw woning is gebouwd in de wederopbouw- of vroege systeembouwperiode. Na de oorlog verschoof de focus naar industriële bouw om de woningnood snel op te lossen, waarbij betonvloeren steeds vaker houten vloeren vervingen. De spouwmuur werd de standaard om vochtproblemen te voorkomen, maar werd zonder isolatiemateriaal opgeleverd. De isolatiewaarden van gevels en daken bleven in deze periode zeer laag (Rc-waarden tussen 0,15 en 0,86).

Als tussenwoning heeft u twee gedeelde muren — warmteverlies gaat hier vooral via dak, vloer en voor/achtergevel.

# Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

| Onderdeel | Score | Beoordeling |
| --- | --- | --- |
| Dak | 4/5 | Slecht |
| Gevel | 4/5 | Slecht |
| Vloer | 4/5 | Slecht |
| Glas | 4/5 | Slecht |

Aanbevolen maatregelen

1. Gevel  —  score 4/5  —  Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: Gevelisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 45 m²

Indicatieve besparing: €403–€545 per jaar

Indicatieve investering: €4,050–€8,550

ISDE-subsidie indicatie: tot €911

Terugverdientijd na subsidie: ca. 6–19 jaar

2. Dak  —  score 4/5  —  Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: Dakisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 50 m²

Indicatieve besparing: €288–€389 per jaar

Indicatieve investering: €1,485–€3,218

ISDE-subsidie indicatie: tot €804

Terugverdientijd na subsidie: ca. 2–8 jaar

3. Glas  —  score 4/5  —  Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: HR++ dubbelglas

Geschatte oppervlakte: ca. 7 m²

Indicatieve besparing: €230–€312 per jaar

Indicatieve investering: €576–€972

ISDE-subsidie indicatie: tot €180

Terugverdientijd na subsidie: ca. 1–3 jaar

4. Vloer  —  score 4/5  —  Hoge urgentie

Aanbevolen maatregel: Vloerisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 45 m²

Indicatieve besparing: €173–€234 per jaar

Indicatieve investering: €1,125–€2,475

ISDE-subsidie indicatie: tot €248

Terugverdientijd na subsidie: ca. 4–13 jaar

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

# Aandachtspunten en risico’s

- Spouwvervuiling (1946–1964): in de spouw bevindt zich vaak valspecie of puin. Bij na-isolatie fungeren deze resten als vochtbruggen naar de binnenmuur. Een endoscopisch onderzoek is essentieel: controleer of de spouw schoon is en minimaal 50 mm breed, en beoordeel de kwaliteit van de spouwankers.

- Kitwerk spouw: zorg dat naden tussen kozijnen en metselwerk aan de binnenzijde goed zijn afgekit met acrylaatkit (geen siliconen of PUR) om te voorkomen dat isolatiemateriaal de woning binnendringt.

- Koudebruggen (1965–1974): doorlopende betonvloeren of balkons fungeren als grote koudebruggen. Na spouwisolatie stijgt de muurtemperatuur, maar de koudebrug blijft koud. Als bewoners minder ventileren, concentreert schimmel zich op deze betonpunten. Spoor koudebruggen op met een thermische scan in de winter; let op roeststrepen boven ramen (stalen balken als koudebrug). Isoleer ernstige koudebruggen afzonderlijk met Aerogel-strips.

- Verouderd dubbelglas: veel originele ramen zijn vervangen door glas uit de jaren 80–90 dat inmiddels zijn isolatiewaarde heeft verloren en nauwelijks beter presteert dan enkel glas.

Laat de bevindingen bevestigen via een foto-inspectie of maatwerkadvies. Neem contact op met PandIQ voor een concrete vervolgstap: www.pandiq.nl

# Mogelijk relevante subsidies

| Maatregel | Enkelvoudig | Meervoudig | Biobased bonus | Min. Rc/Rd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gevelisolatie (binnen/buiten) | € 10.13/m² | € 20.25/m² | + € 6.00/m² | Rc ≥ 3,5 / Rd ≥ 2,5 m²K/W |
| Dakisolatie | € 8.13/m² | € 16.25/m² | + € 5.00/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Zoldervloerisolatie | € 2.00/m² | € 4.00/m² | + € 1.50/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Spouwmuurisolatie | € 2.63/m² | € 5.25/m² | + € 1.50/m² | Rc ≥ 1,1 m²K/W |
| Vloerisolatie | € 2.75/m² | € 5.50/m² | + € 2.00/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Bodemisolatie (kruipruimte) | € 1.50/m² | € 3.00/m² | + € 1.00/m² | Rc ≥ 1,3 m²K/W |

| Type glas | Enkelvoudig | Meervoudig | Min. U-waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| HR++ glas | € 12.50/m² | € 25.00/m² | U ≤ 1,2 W/m²K |
| Vacuümglas | € 12.50/m² | € 25.00/m² | U ≤ 0,7 W/m²K |
| Triple glas | € 55.50/m² | € 111.00/m² | U ≤ 0,7 W/m²K |
| Isolerende deuren | € 55.50/m² | € 111.00/m² | U ≤ 1,0 W/m²K |

| Combinatie | Startbedrag | Per kW vermogen | A+++ bonus |
| --- | --- | --- | --- |
| Isolatie + warmtepomp | € 1,025 | + € 225 per kW | + € 200 |
| Na spouw- en vloerisolatie is een warmtepomp bij deze bouwperiode zeer rendabel. |  |  |  |

Indicatief ISDE-subsidietotaal voor uw woning: tot €2,143 (meervoudig tarief 2026, op basis van geschatte oppervlaktes)

Let op: Controleer de spouw vooraf op vervuiling met een endoscoop. Een vuile spouw (valspecie, puin) vormt een vochtbrug na isolatie.

• Verdubbeling: de genoemde m²-bedragen gelden bij twee of meer maatregelen (of één isolatiemaatregel gecombineerd met een warmtepomp). Bij slechts één maatregel wordt het bedrag gehalveerd.

• Beperkingen: u ontvangt slechts subsidie voor één type vloerisolatie (bodem óf vloer) en één type dakisolatie (dak óf zoldervloer).

• Oppervlaktes: let op de minimale oppervlakte-eisen (bijv. minimaal 10 m² voor gevel en 20 m² voor dak/vloer).

# Vervolgstappen

- Upload foto’s van dak, gevel, glas, installaties en kruipruimte

- Bevestig woningtype en eventuele renovatiejaren

- Gebruik dit rapport als basis voor offerte- of adviesgesprekken

PandIQ WONEN

Uw regisseur in verduurzaming

Met de juiste keuzes haalt u meer uit uw woning en uw budget. Door maatregelen slim te combineren kan uw subsidie zelfs verdubbelen.

PandIQ geeft u overzicht en helpt u met het inschatten van bouwkosten, het aanvragen van offertes, subsidieaanvragen en andere besparingen — alles in één dashboard.

Maak een account aan en ontdek wat er mogelijk is. Het kost weinig moeite en levert vaak direct voordeel op.

Word geen slapende betaler, maar wees slim en bespaar.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan — inclusief subsidiecheck en aanvraagafhandeling → https://www.pandiq.nl/offerte

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.