Subsidiecheck

Jouw woning verduurzamen

Adres

Rechteind 5, 9746RV Groningen

Rapportagedatum

20 mei 2026

# Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Let op: voor uw woning is geen actueel energielabel gevonden in EP-Online. De onderstaande scores zijn indicatief op basis van bouwjaar 2017 en vergelijkbare woningen uit dezelfde periode. Uw woning uit 2017 heeft een sterke gebouwschil. Via de ISDE is mogelijk een startbedrag van €1,025 plus €225 per kW vermogen beschikbaar voor een warmtepomp. Ontdek of uw woning klaar is voor gasloos wonen via www.pandiq.nl.

Dit rapport is opgesteld op basis van openbare registraties (BAG en EP-Online) voor Rechteind 5, 9746RV Groningen. De woning is gebouwd in 2017.

Energieprestatie

De energieprestatie van uw woning wordt onder andere bepaald door twee begrippen: energiebehoefte en warmtebehoefte.

Warmtebehoefte geeft aan hoeveel warmte uw woning nodig heeft om comfortabel op temperatuur te blijven. Dit zegt vooral iets over de kwaliteit van de isolatie en de gebouwschil.

Energiebehoefte is breder en omvat het totale energieverbruik van de woning. Dit is dus inclusief verwarming, maar ook warm water en ventilatie.

Kort gezegd:

- Warmtebehoefte = hoe goed uw woning warmte vasthoudt

- Energiebehoefte = hoeveel energie u totaal nodig heeft

Uw woning:

Er zijn geen EP-Online kengetallen beschikbaar voor deze woning. De energieprestatie kan daardoor niet automatisch worden geduid. Een maatwerkadvies geeft hier meer inzicht.

Basis en totstandkoming van dit rapport

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van openbare gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en EP-online, aangevuld met algemene kennis en praktijkervaring op het gebied van verduurzaming. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het gebouwprofiel en mogelijke verbeterkansen.

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

De informatie is bedoeld als eerste inzicht en kan afwijken van de werkelijke situatie. Wij adviseren om voor het nemen van beslissingen aanvullend onderzoek te doen.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend, de gegevens kunnen onvolledig of onjuist zijn en PandIQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gevolgen van gebruik.

Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

|  | Adres | Rechteind 5, 9746RV Groningen |
| --- | --- | --- |
|  | Datum rapport | 20 mei 2026 |
|  | Bouwjaar | 2017 |
|  | Bouwperiode | 2015+ |
|  | Gebruiksoppervlakte | 217 m² |
|  | Energielabel | - |
|  | Registratiedatum | - |
|  | Geldig tot | - |
|  | Energiebehoefte | - |
|  | Warmtebehoefte | - |
|  | Woningtype | - |

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

# Kenmerken van deze bouwperiode

Uw woning behoort tot de nieuwste generatie en voldoet aan strenge energienormen (Rc dak 6,0 / gevel 4,5). De woning is luchtdicht en voorzien van balansventilatie met warmteterugwinning (WTW). Veel woningen uit deze periode zijn al gasloos opgeleverd. De uitdaging ligt nu in het beheer van de complexe installaties en het voorkomen van oververhitting in de zomer.

# Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

| Dak 1/5 Goed |  | Gevel 1/5 Goed |  | Vloer 1/5 Goed |  | Glas 1/5 Goed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Een logische aanpak volgt de isolatietrias: 1; Beperk warmteverlies door te isoleren Zorg ervoor dat de schil van je woning zo goed mogelijk geïsoleerd is.. 2; Optimaliseer het afgiftesysteem Verlaag de temperatuur en verhoog het rendement van je verwarmingssysteem.. 3; Verduurzaam de opwek Gebruik duurzame energiebronnen zoals een warmtepomp of zonnepanelen.. Wat betekent dit? Door te investeren in isolatie en duurzame installaties verlaag je niet alleen je energierekening, maar verhoog je ook het comfort en de waarde van je woning.. |  | Totale investering - --. ISDE-subsidie tot -. Netto investering - - -. Jaarlijkse besparing - - -. Terugverdientijd - - -. |
| --- | --- | --- |

Per onderdeel is hieronder de aanbevolen maatregel uitgewerkt met een technisch en financieel overzicht. Alle bedragen zijn indicatief.

|  | Gevel | score 1/5 | Goed |
| --- | --- | --- | --- |

| Technisch |  | Financieel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanbevolen maatregel | - | - | ISDE-subsidie indicatie tot - | - |
| Geschatte oppervlakte | - | - | Netto investering - – - | - |
| Besparing per jaar | - – - | - jaar | Terugverdientijd na subsidie - – - jaar | - jaar |

| 1 |  | Gevel |  | score 1/5 | Goed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technisch Aanbevolen maatregel; -. Geschatte oppervlakte; -. Besparing per jaar; - – -. Investering; - – -. | Financieel ISDE-subsidie indicatie tot -. Netto investering - – -. Terugverdientijd na subsidie - – - jaar. |

| 2 |  | Dak |  | score 1/5 | Goed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technisch Aanbevolen maatregel -. Geschatte oppervlakte -. Besparing per jaar - – -. Investering - – -. | Financieel ISDE-subsidie indicatie tot -. Netto investering - – -. Terugverdientijd na subsidie - – - jaar. |

| 3 |  | Vloer |  | score 1/5 | Goed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technisch Aanbevolen maatregel; -. Geschatte oppervlakte; -. Besparing per jaar; - – -. Investering; - – -. | Financieel ISDE-subsidie indicatie tot -. Netto investering - – -. Terugverdientijd na subsidie - – - jaar. |

| 4 |  | Glas |  | score 1/5 | Goed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technisch Aanbevolen maatregel; -. Geschatte oppervlakte; -. Besparing per jaar; - – -. Investering; - – -. | Financieel ISDE-subsidie indicatie tot -. Netto investering - – -. Terugverdientijd na subsidie - – - jaar. |

# Aandachtspunten en risico’s

Oververhitting in de zomer: de uitstekende isolatie houdt warmte ook binnen. Zonder zonwering of nachtventilatie kan dit leiden tot oncomfortabele temperaturen.

Slechte luchtkwaliteit door te weinig ventilatie: verder dichten zonder ventilatieupgrade leidt direct tot een ongezond binnenklimaat.

Gebruikersfouten: de complexiteit van de installaties vraagt om deskundig onderhoud. Het uitzetten van ventilatie of verkeerd instellen van de warmtepomp heeft direct effect op comfort en energierekening. Bouwfysisch risico bij na-isoleren: als uw woning al (gedeeltelijk) geïsoleerd is, brengt aanvullende isolatie bouwfysische risico's met zich mee. Een verstoorde dampdiffusie of onvoldoende ventilatie kan leiden tot vocht, condensatie en schimmelvorming in de constructie, schade die niet altijd direct zichtbaar is maar de constructie ernstig kan aantasten. Laat een erkend bedrijf of bouwfysisch adviseur daarom altijd eerst een technisch onderzoek uitvoeren voordat u overgaat tot na-isoleren. Laat de bevindingen bevestigen via een foto-inspectie of maatwerkadvies. Neem contact op met PandIQ voor een concrete vervolgstap: www.pandiq.nl

# Mogelijk relevante subsidies

| Maatregel | ISDE 2026 | Biobased Bonus | Min. Rc/Rd |
| --- | --- | --- | --- |
| Gevelisolatie (binnen/buiten) | € 20.25/m² | + € 6.00/m² | Rc ≥ 3,5 / Rd ≥ 2,5 m²K/W |
| Dakisolatie | € 16.25/m² | + € 5.00/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Zoldervloerisolatie | € 4.00/m² | + € 1.50/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Spouwmuurisolatie | € 5.25/m² | + € 1.50/m² | Rc ≥ 1,1 m²K/W |
| Vloerisolatie | € 5.50/m² | + € 2.00/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Bodemisolatie (kruipruimte) | € 3.00/m² | + € 1.00/m² | Rc ≥ 1,3 m²K/W |

| Maatregel | ISDE 2026 | Biobased Bonus | Min. Rc/Rd |
| --- | --- | --- | --- |
| HR++ glas | € 12.50/m² | U ≤ 1,2 W/m²K |  |
| Vacuümglas | € 25.00/m² | U ≤ 0,7 W/m²K |  |
| Triple glas | € 111.00/m² | U ≤ 0,7 W/m²K |  |
| Isolerende deuren | € 111.00/m² | U ≤ 1,0 W/m²K |  |

Combinatiebonus Uw subsidiebedrag verdubbelt als u twee of meer isolatiemaatregelen combineert, of een isolatiemaatregel combineert met een warmtepomp of zonneboiler. Vraag subsidie aan binnen 24 maanden na de eerste maatregel.

# Vervolgstappen

Controleer dit rapport en ontdek welke stappen u nu kunt zetten om uw woonlasten te verlagen en uw comfort te verbeteren. PandIQ begeleidt u stap voor stap door het hele traject.

Via het PandIQ-dashboard krijgt u vrijblijvend:

- offertes op maat

- subsidie-inzicht en aanvraag

- mogelijkheden voor financiering

- inzicht in lagere energiekosten

Laat geen besparing liggen.

Start vandaag en haal meer uit uw woning zonder verplichtingen.

Word geen slapende betaler, maar wees slim en bespaar.

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.